МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«НОВОНИКОЛЬСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО  РАЙОНА  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

27.04.2018                                                                                                     № 31

село Новоникольское

Об    утверждении   программы    комплексного   развития

систем  коммунальной  инфраструктуры Новоникольского

сельского  поселения   на   2018-2020  годы  и  на  период

до 2025  года

В    соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,   частью 5.1 статьи 26  Градостроительного кодекса Российской  Федерации,   Приказом Министерства регионального развития от 6.05.2011 г. № 204,   Приказом Федерального  агентства по  строительству и жилищно-коммунальному  хозяйству от 01.10.2013 № 359-ГС, Уставом муниципального образования «Новоникольское сельское поселение»

Совет Новоникольского  сельского  поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоникольского сельского поселения на 2018-2020 годы и на период до 2025 года согласно приложению.

2. Считать  утратившими  силу  решения  Совета Новоникольского  сельского  поселения

-от 17.04.2015 № 102 «Об   утверждении   программы    комплексного   развития

систем  коммунальной  инфраструктуры Новоникольского  сельского  поселения   на   2015-2020  годы  и  на  период  до 2025  года»;

-от 30.10.2015 № 11 «О внесении изменений  Программу  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоникольского сельского поселения на 2015-2020 годы и на период до 2025 года»;

-от 23.05.2016 № 131«О внесении изменений  Программу  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоникольского сельского поселения на 2015-2020 годы и на период до 2025 года»;

-от 25.08.2016№ 137«О внесении изменений  Программу  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоникольского сельского поселения на 2015-2020 годы и на период до 2025 года»;

-от 08.12.2016 №146 «О внесении изменений  Программу  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоникольского сельского поселения на 2015-2020 годы и на период до 2025 года».

2. Настоящее решение вступает в силу со  дня  его  официального  опубликования (обнародования).

Председатель  Совета

Новоникольского  сельского поселения                                    В.Н.Першин

Приложение

к решению Совета

Новоникольского сельского поселения

от   27.04.2018  № 31

Программа

комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры

Новоникольского сельского поселения

на 2018 – 2020 годы и на период  до 2025 года

ПАСПОРТ

программы комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры

Новоникольского сельского поселения

на 2018-2020 годы и  на период  до 2025 года

| Наименование программы | Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новоникольское сельское поселение» на 2018-2020 годы и на период до 2025 года (далее - Программа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| Дата утверждения Программы | 27.04. 2018 года |  |  |  |
| Заказчик программы | Администрация Новоникольского сельского поселения |  |  |  |
| Разработчик программы | Администрация Новоникольского сельского поселения |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Новоникольского сельского поселения |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Специалисты администрации поселения, организации коммунального комплекса, муниципальные учреждения и предприятия поселения, юридические и физические лица в соответствии с заключёнными контрактами или договорами |  |  |  |
| Цель Программы | Модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и местного бюджета |  |  |  |
| Задачи Программы | 1. Снижение себестоимости оказываемых потребителям услуг. 2.Решение проблем по замене физически изношенного оборудования для надежности снабжения поселения электро- и теплоэнергией. 3. Оздоровление и развитие коммунальной инфраструктуры села. 4.Улучшение качества оказываемых услуг электро- и теплоснабжения. 5. Снижение эксплуатационных затрат. 6. Внедрение энергосберегающих технологий. 7 Повышение энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры. 8. Улучшение условий работы персонала ДЭС и котельной. 9. Улучшение экологической ситуации. |  |  |  |
| Целевые показатели Программы | - В области электроснабжения: - объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений электрической энергии, 2%; - уровень потерь электрической энергии, 15%; - доля электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, 100%; - увеличение индекса замены сетей, 80%; - обеспечение условий подключения объектов нового строительства к электрическим сетям, 100%. - В области теплоснабжения: - доля тепловой энергии, поданной в соответствии с установленными требованиями в части температурных и гидравлических режимов, 100%; - аварийность систем теплоснабжения, 1шт./ км сетей; - уровень потерь тепловой энергии, 17 %; - уровень потерь теплоносителя при транспортировке в закрытых системах теплоснабжения, 17%; - доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, 100%; - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, 30%; - снижение расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал, 80 кВт. - В области водоснабжения: - аварийность систем водоснабжения, 1 шт./ км сетей; - уровень потерь воды, 15%; - доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, 100%; - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, 30%; - В области сбора и утилизации твердых коммунальных отходов: - доля твердых коммунальных отходов, утилизированных и размещенных в соответствии с требованиями законодательства РФ на полигонах и других объектах, предназначенных для этих целей, 100%; - обеспеченность населения услугой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, 100%; - площадь рекультивированных несанкционированных свалок, 450м2 |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы 2018-2020 годы и период до 2025 года. Этапы реализации Программы: 2018 год - разработка и принятие Программы; 2018 год – разработка нормативно- правовых актов; 2018-2025 годы реализация программных мероприятий |  |  |  |
| Основные мероприятия Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоникольского сельского поселения на 2018-2020 годы и на период до 2025 года состоит из следующих направлений: - модернизация и развитие системы электроснабжения; - модернизация и развитие системы теплоснабжения; - модернизация и развитие системы водоснабжения; - коммунальная техника. |  |  |  |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования программы всего: 13632,8 тыс руб. в том числе: |  |  |  |
|  | Год | Всего, тыс.руб | Местный бюджет | Бюджет района |
|  | 2018 | 1 458,800 | 358,800 | 1 100,0 |
|  | 2019 | 3 584,000 | 454,000 | 3 130,0 |
|  | 2020 | 2 730,0 | 130,0 | 2 600,0 |
|  | 2021 | 2 150,0 | 150,0 | 2 000,0 |
|  | 2022 | 980,0 | 130,0 | 850,0 |
|  | 2023 | 1 250,0 | 150,0 | 1 100,0 |
|  | 2024 | 1 130,0 | 130,0 | 1 000,0 |
|  | 2025 | 350,0 | 0 | 350,0 |
|  | ИТОГО | 13 632,8 | 1 502,8 | 12 130,0 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -повышение качества и надежности работы оборудования ДЭС и котельной; - снижение эксплуатационных затрат; - экономия энергоресурсов и топлива; - снижение себестоимости оказываемых услуг; - улучшение условий работы персонала ДЭС и котельной; - обновление парка коммунальной техники. |  |  |  |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет Совет Новоникольского сельского поселения, Администрация Новоникольского сельского поселения |  |  |  |

1. Содержание     проблемы       и необходимость     её     решения программными методами

1.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Новоникольское сельское поселение с центром с. Новоникольское расположено в юго-восточной части муниципального образования «Александровский район» на расстоянии 150 км от райцентра и 791 км от г. Томска. В состав поселения входит один населенный пункт – с. Новоникольское.

Уровень развития экономики муниципального образования относительно невысокий. Муниципальное образование является дотационным субъектом бюджетных отношений в Томской области.

Статистика

Демографическая ситуация характеризуется следующими показателями

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 337 | 324 | 315 | 305 | 306 | 304 | 306 | 308 | 306 | 284 | 278 | 258 | 242 |

В поселении наблюдается негативная демографическая ситуация, характеризуемая продолжающимся процессом убыли населения и старением населения. Основная причина - высокий уровень смертности и миграция трудоспособного населения в более благополучные с экономической точки зрения территории.

Статистические данные по поголовью скота в ЛПХ

| Вид | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРС, всего | 126 | 123 | 119 | 106 | 96 | 90 | 72 | 70 | 70 | 67 | 577 | 53 | 35 |
| Коров | 50 | 48 | 44 | 44 | 42 | 35 | 27 | 29 | 31 | 29 | 26 | 18 | 14 |
| Овец | 98 | 123 | 117 | 95 | 73 | 51 | 36 | 21 | 16 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| Птица | 55 | 38 | 13 | 11 | 12 | 16 | 12 | 11 | 7 | 12 | 26 | 22 | 38 |
| Лошадь | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Свиньи | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

В поселении наблюдается негативная ситуация снижения поголовья скота  в личных подсобных хозяйствах скота. Основные причины – отсутствие мотивации у молодежи, доступность продуктов питания в торговой сети.

Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Новоникольского сельского поселения на 01.01.2018 года составил 7766 кв. м., в т.ч. жилищный фонд, находящийся в муниципальной собственности – 14,7 %. Все здания в селе  деревянные и  одноэтажные. Число жилых домов на территории поселения 92. Средняя обеспеченность на одного жителя жилой площадью – 26 кв. м.

Сводные данные по жилищному фонду по состоянию на 01.01.2018 г.

| Категории владельцев и пользователей | Кол-во жилых строений, шт. | Общая площадь жилья, тыс. м² | Кол-во квартир, тыс. шт. | Кол-во комнат, тыс. шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд, всего | 92 | 7,766 | 0,145 | 0,334 |
| В том числе фонд жилья, находящегося в частной собственности | 33 | 1,903 | 0,034 | 0,074 |

Результаты

финансово-хозяйственной деятельности     МУП «Комсервис»

Александровского района Томской области

Коммунальная сфера является важной составляющей экономики района и поселения в частности.

Анализ финансово-хозяйственной по основным видам деятельности коммунального предприятия  Новоникольского сельского поселения показал, что оказание услуг по теплоснабжению приносит предприятию убытки из-за изначально заниженных тарифов на теплоэнергию и низкого числа потребителей. Кроме того, тракторный  парк предприятия не оправдывает расходов на его содержание и негативно отражается на финансовом результате деятельности коммунального предприятия.

В настоящее время модернизация объектов коммунального комплекса носит ограниченный характер. Коммунальный комплекс  ежегодно требует вложения  средств для своего функционирования. Низкий уровень финансирования не позволяет проводить необходимые работы по ремонту оборудования, что приводит к снижению надежности и эффективности работы коммунальных систем, качества оказания услуг. Коммунальное предприятие не имеет собственных средств для осуществления мероприятий по ремонту и модернизации коммунальных объектов в связи с тем, что действующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не обеспечивают объективно необходимых текущих расходов и инвестиционных затрат коммунальных предприятий.

Выполнение мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоникольского сельского поселения, реализованных в период 2007-2010 годов и 2011-2017 годов позволило модернизировать оборудование котельной и дизельной электростанции и провести замену изношенных тепловых сетей и участка водопровода.

Существенное отставание уровня развития  коммунального комплекса определяет реальную востребованность в  программе развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Новоникольского сельского поселения.

млн. руб.

| Наименование предприятия ЖКХ | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016год |  | 2017год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доходы | расходы | доходы | расходы | доходы | расходы | доходы | расходы |
| МУП «Комсервис» с. Новоникольское | 9,6 | 12,8 | 10,432 | 13,368 | 12,532 | 14,088 | 12,289 | 14,225 |
| Результат деятельности | - 3,2 |  | -2,936 |  | -1,556 |  | - 1,936 |  |

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности коммунального предприятия                                                                                                                                               тыс. руб.

| Наименование предприятия ЖКХ | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дебиторская задолжен-ность |  | Кредиторская задолженность | Дебиторская задолженность |  | Кредиторская задолженность | Дебиторская задолженность |  | Кредиторская задолженность | Дебиторская задолженность |  | Кредиторская задолженность |
|  | всего | в т.ч. население |  | всего | в т.ч. население |  | всего | в т.ч. население |  | всего | в т.ч. население |  |
| МУП «Комсервис» | 54 | 19 | 6 942 | 148 | 24,6 | 5731 | 339 | 28 | 4858 | 151 | 10 | 4846 |

Бюджет поселения является дотационным. Доля собственных доходов (без субсидий, субвенций и дополнительных нормативов отчислений) составляет  26 % доходной части бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства в структуре расходов бюджета в 2017 г. составили 52% (8 356 200  руб.)

По экспертным оценкам, существующая экономическая ситуация в поселении не дает оснований ожидать в ближайшие 10 лет резкого роста промышленного производства и ,как следствие,  роста потребления коммунальных ресурсов. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов бюджетной сферы также не планируется.

Проблемы коммунального комплекса сельского поселения, требующие незамедлительного решения:

- низкая надежность инженерных систем, высокий уровень износа основных фондов, ресурсная неэффективность;

- недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования;

-  дотационная ориентированность экономики ЖКК;

- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики.

Работа коммунального предприятия напрямую зависит от состояния парка коммунальной техники. В связи с отсутствием зимников, дорог с твердым покрытием и дорог межмуниципального сообщения автомашины для нужд коммунального предприятия не используются.

- РЕЕСТР

объектов коммунальной техники по состоянию  на 01.01.2018

| № п/п | Наименование объекта, характеристика, год выпуска | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | За кем закреплено, вещное право |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трактор МТЗ -80Л ТВ-8237, 1993 | 731530,62 | 0 | МУП «Комсервис» Хозяйственное ведение |
| 2 | Трактор ДТ-75МЛ ТО 4209, 1990 | 360213,15 | 0 | МУП «Комсервис» Хозяйственное ведение |
| 3 | Бульдозер ДЗ-42, 1992 | 200356,2 | 0 | МУП «Комсервис» Хозяйственное ведение |
| 4 | Экскаватор ЭО -2621А, 1987 | 32250 | 0 | МУП «Комсервис» Хозяйственное ведение |
| 5 | Прицеп МЖТ-10 ТВ 8239, 1993 | 103220,7 | 0 | МУП «Комсервис» Хозяйственное ведение |
| 6 | Прицеп тракторный 2 -ПТС-4 | 56 627 | 1200000,00 | МУП «Комсервис» Хозяйственное ведение |
| 7 | Машина тракторная для пожаротушения ПЖМ-5.5 | 450 000 |  | МУП «Комсервис» Безвозмездное пользование |
| 8 | Трактор «Агромаш-90 ТГ2008А»-2010 | 1 500 000 | 1 050 000 | МУП «Комсервис» Безвозмездное пользование |
|  | ИТОГО | 2 984 197,81 | 1200000,00 |  |

Трактора и коммунальная техника являются объектами муниципальной собственности, которые переданы коммунальному предприятию в хозяйственной  ведение.  Коммунальная техника используется в следующих  видах хозяйственной деятельности коммунального предприятия:

- производство  и сбыт электрический  энергии (транспортировка дизельного топлива от склада ГСМ на причале на склад ГСМ на дизельной электростанции);

- производство и  сбыт тепловой энергии (транспортировка угля со склада угля на причале  к складу угля у котельной ;

- предоставление услуг тракторного парка населению (вывоз сена, заготовка деловой древесины и дров, вывоз ТБО);

- выполнение работ по благоустройству села и содержанию внутрипоселковых дорог;

- осуществление функций ДПО поселения.

Ремонт техники требует серьезных капиталовложений и не гарантирует ее безаварийной  эксплуатации. Собственных средств у коммунального предприятия на обновления тракторного парка нет. Местный бюджет не имеет необходимых финансовых средств для приобретения новой техники из-за высокой стоимости  тракторов. Поэтому в финансировании выполнения программных мероприятий по данному направлению запланированы средства бюджета района.

- 1.2. Электроснабжение

- Коммунальное хозяйство в Новоникольском сельском поселении представлено муниципальным унитарным предприятием «Комсервис» Александровского района Томской области. К основным видам финансово-хозяйственной деятельности коммунального предприятия относятся:

- производство  и сбыт электрический  энергии;

- производство и  сбыт тепловой энергии;

- водоснабжение муниципальных учреждений.

По соглашению с администрацией Новоникольского сельского поселения коммунальное предприятие предоставляет следующие виды работ и услуг:

- предоставление услуг тракторного парка;

- выполнение работ по благоустройству села и содержанию внутрипоселковых дорог;

- осуществление функций ДПО поселения.

Состояние и направления развития системы электроснабжения

Новоникольское сельское поселение по состоянию на 01.01.2018 года  снабжается электроэнергией от дизельной электростанции. Распределение электроэнергии в поселениях производится от подстанций 10 кВ по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10 кВ, а от них по воздушным и кабельным сетям 380 В до объектов потребления.

Дорожающее дизельное топливо, высокая стоимость его доставки приводит к удорожанию производимой электроэнергии, себестоимость которой на   2018  год составляет 26,56 руб./кВт ч. Население платит за электроэнергию по утвержденному тарифу  2,28 руб./кВт ч., индивидуальные  предприниматели, прочие  потребители – 26,56 руб/кВт/час. Разница в тарифе покрывается за счет средств областного бюджета на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ДЭС, размер которой на 2018 год для Новоникольского  сельского поселения составляет  5 397 700 руб.

Основные производственно-технические показатели дизельной электростанции,  по состоянию на 01.01. 2018 г.

| Наименование | Единицы измерения | Новоникольское с/п |
| --- | --- | --- |
| Наличие дизель-генераторов (марка, мощность, год установки) |  | ДЭУ-150.1Р-Я -150квт,2005г. АД-100С-Т400-1Р-100квт,2012г. АД-100С-Т400-1Р-100квт,2013г АД-100С-Т400-1Р-100квт,2016г |
| Установленная мощность дизельной | тыс. кВт/час | 0,450 |
| КПД дизельной электростанции | % | 92 |
| Присоединенная нагрузка | тыс. кВт/час | 0,047 |
| Вид топлива – (дизельное топливо) |  | Дизельное топливо |
| Выработка электроэнергии | тыс. кВт/час | 409,680 |
| Реализация электроэнергии | тыс. кВт/час | 334,535 |
| Плановая себестоимость | руб./кВт/час | 26,23 |
| Фактическая себестоимость | руб./кВт/час | 29,54 |
| Потери в сетях | % | 14,94% |

Анализ  потребленной электроэнергии в разрезе потребителей по состоянию на 01.01.2018г.

тыс.кВт/час

| Наименование населенного пункта | Потреблено электроэнергии-всего, тыс. кВт/час | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населением | Бюджетными организациями | Прочими потребителями | Собственное потребление |
| с. Новоникольское | 334,535 | 217,717 | 24,235 | 46,45 | 46,133 |

Объем выработанной и потребленной электроэнергии по годам

тыс. кВт/час

| Наименование поселения | 2013г.. |  | 2014г. |  | 2015г. |  | 2016г. |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выработано | потреблено | выработано | потреблено | выработано | потреблено | выработано | потреблено | выработано | потреблено |
| Новоникольское | 424,3 | 338,1 | 418,2 | 333,3 | 425,3 | 347,3 | 445,1 | 363,5 | 409,7 | 334,5 |

По состоянию на 01.01.2018 года в эксплуатации  находятся  следующие  объекты  и  инженерные  коммуникации системы электроснабжения:

| Наименование сельских поселений | Общая протяженность линии электропередачи, (км.) | Протяженность эл.сетей ВЛ-0,4 кВ, (км.) | Протяженность эл.сетей ВЛ-6 кВ, (км.) | Кол-во трансф. подстанц. | Общая мощн. ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоникольское поселение | 7,264 | 4,714 | 2,55 | 3 | 750 |

Здание дизельной электростанции построено в  1985 году на расстоянии 2,5 км от населенного пункта.

В 2011 году проведены работы по ремонту подсобного помещения дизельной электростанции: утеплены и обшиты стены помещения, проведена замена дверных и оконных проемов, выполнены внутренние отделочные работы, отремонтирована крыша щитовой и подсобного помещения.

В 2013  году    произведены   работы по ремонту  крыши здания дизельной электростанции и  ремонту производственного  помещения.

В настоящее время в эксплуатации находятся 4 дизель-генератора (три- мощностью 100 кВт, один -мощностью 150 кВт).   В  2016  году  приобретена  дизельная  электростанция АД-100 кВт .

За последние два года потребление электроэнергии снизилось на 100 тыс. кВт и тенденция снижения сохраняется  в  настоящее время.

| Год | Выработка электроэнергии за год, тыс. кВт | Среднечасовая нагрузка, (кВт.ч) |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 437,8 | 50 |
| 2011 | 439,6 | 50 |
| 2012 | 446,2 | 50 |
| 2013 | 424,3 | 50 |
| 2014 | 418,1 | 48 |
| 2015 | 425,3 | 49 |
| 2016 | 445,1 | 51 |
| 2017 | 409,7 | 47 |

Причинами снижения потребления электроэнергии являются:

- снижения численности населения;

- ужесточение контроля  потребления электроэнергии путем установки наружных приборов учета электроэнергии;

-  коммунальное предприятие заменило энергетическое оборудование котельной на менее энергоемкое.

Анализ нагрузки на электростанцию в разрезе суток показал, что нагрузка распределена неравномерно:

| Часы | Нагрузка, кВт |
| --- | --- |
| с 7-00 до 10-00 | 80 |
| с 11-00 до 13-00 | 45 |
| с 13-00 до 14-00 | 55 |
| с 14-00 до 18-00 | 50 |
| с 18-00 до 21-00 | 80 |
| с 21-00 до 24-00 | 45 |
| с 24-00 до 7-00 | 30 |

Как видно из анализа, в течение длительного периода нагрузка на электростанцию составляет менее 50 % установленной мощности, вследствие чего происходит сверхнормативный перерасход дизельного топлива. Поэтому с 2009 года применяется схема перехода в ночное время с дизеля-генератора мощностью 100 кВт на дизель-генератор мощностью 60 кВт.

Линия электропередачи введена в эксплуатацию в 1985 году.  Опоры из непропитанной древесины, пасынки металлические.

Характеристика линии электропередачи

| Фидер | Протяженность, м | Длина пролета,м | Марка провода | Опоры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | концевые | угловые | промежут |
| Фидер № 1 ВЛ-0,4кВ | 1530 | 45 | А-70, А-50 | 2 | 9 | 23 |
| Фидер № 2 ВЛ-0,4кВ | 1440 | 45 | А-70, А-50 | 6 | 9 | 16 |
| Фидер № 3 ВЛ-0,4кВ | 1260 | 45 | А-70, А-50 | 7 | 8 | 15 |
| Фидер № 4 ВЛ-0,4кВ | 484 | 45 | А-70 | 2 |  | 9 |
| Фидер № 5 ВЛ-6 кВ | 2550 | 50 | А-70 | 2 | 9 | 40 |

В период с 2006 по 2008 год выполнены работы по замене опор линии электропередачи. Использование деревянных опор снижает срок их эксплуатации  и требует проведения замены опор линии электропередачи не реже 1 раза в 7-10 лет.

По условиям договоров на электроснабжение между поставщиком электроэнергии МУП «Комсервис» и потребителями граница ответственности поставщика энергоресурсов и потребителей установлена на вводе в здание или жилое помещение. Анализ ситуации с электрооборудованием от столбов линии электропередачи до ввода  в здания и помещения показал, что необходимо проводить мероприятия по  замене электропроводки.

В  2014  году   произведены  мероприятия  по    замене  электрооборудования на вводах домов жилищного фонда поселения.

- 1.3. Теплоснабжение

В Новоникольском сельском поселении объекты социальной сферы отапливаются централизованно от котельной, находящейся в хозяйственном ведении МУП «Комсервис»». Жилищный фонд имеет  печное   отопление и отапливается от местных источников тепла(дрова). Основным видом топлива котельной является уголь.

Котельная  общей мощностью  1,29 Гкал/час, с КПД 81,2%. (табл.3) введена в эксплуатацию в 1988 году. Теплоноситель -  вода. Основное топливо – каменный уголь.

В  котельной  установлено 2 основных водогрейных котла  марки КВр-0,5, которые приобретены в 2011 году и 1 резервный котёл КВр-0,5, приобретенный в 2014 году.

Котельная имеет источник резервного электроснабжения: помещение аварийной дизельной электростанции и дизель-генератор ДГР – 100 кВт.

Основные производственно-технические показатели котельной по состоянию на 01.01. 2018 г.

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Новоникольское сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный | ед./Гкал | 3/1,29 |
| 2 | Год установки, марка |  | КВр-0,5-2014г . (1 шт), КВр-0,5 -2011г. (2 шт) |
| 3 | Установленная мощность котельной | Гкал/ час | 1,29 |
| 4 | КПД котельной | % | 81 |
| 5 | Присоединенная нагрузка по теплу | Гкал/час | 0,06 |
| 6 | Вид топлива – (газ, уголь) |  | уголь |
| 7 | Присоединенные тепловые сети | км | 0,4 |
| 8 | Отапливаемый объем | Куб.м | 7795 |
| 9 | Выработка тепла | Гкал/год | 477 |
| 10 | Реализация тепла | Гкал/год | 390 |
| 11 | Плановая себестоимость | Руб./Гкал | 10 450,95 |
| 12 | Фактическая себестоимость | Руб. /Гкал | 6 604,55 |
| 13 | Потери в сетях | % | 17,16 |

Как видно из таблицы, величина потерь в сетях  составляет  17%, однако фактически они выше.  В данной таблице приведены расчетные данные, так как на котельной и у абонентов не предусмотрены приборы учета тепловой энергии.

Объем выработанной и потребленной тепловой энергии по годам, Гкал.

| Наименование поселения | 2013 г. |  | 2014г. |  | 2015г. |  | 2016г. |  | 2017г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выработано | потреблено | выработано | потреблено | выработано | потреблено | выработано | потреблено | выработано | потреблено |
| Новоникольское с/посел-е | 520 | 427 | 488 | 402 | 471 | 385 | 471 | 385 | 477 | 390 |

Информация

по объемам  потребленной  тепловой энергии  за 2017 год, Гкал

| Наименование населенных пунктов | Потреблено тепловой энергии всего, Гкал. | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населением | Бюджетными организациями | Прочими потребителями | Собственное потребление |
| с. Новоникольское | 389,6 | - | 352,2 | 33,5 | 3,9 |

Теплом от данной котельной снабжаются помещения  школы, детского сада, ФАПа, дома культуры и  библиотеки, здания  администрации, отделения  связи и  почты, частного магазина.

Удаление продуктов сгорания от котлов производится по кирпичным боровам за счет естественной тяги через дымовую трубу высотой 15 метров, диаметром 450 мм.

Для циркуляции сетевой воды в системе установлены 2 сетевых насоса К45-30 с мощностью двигателей по 7,5 кВт.

На электрооборудование котельной установлено устройство защитного отключения (УЗО), который предназначен для:

- защиты людей от поражения электрическим током при случайном прикосновении к открытым проводящим частям электроустановки;

- защиты электрооборудования при повреждении изоляции проводников и неисправностях электрооборудования;

- предотвращения возгораний и пожаров в результате замыканий на корпус и замыканий на землю.

Внутренняя     отделка    производственного    помещения   котельной – штукатурка  с

побелкой.  	В  2013 году проведена  внутренняя подшивка потолка  производственного помещения котельной   листовым  железом.

Протяженность  тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) составляет 0,4 км. в наземном исполнении. В качестве теплоизоляции   использовались тесовые короба с утеплением из опилок.

В период 2010-2011 г.г. были проведены работы по ремонту  тепловых сетей протяженностью 400 м. Трубы теплотрассы диаметром 100 мм были заменены:

145 метров – труба диаметром 50 мм;

130 метров – труба диаметром 40 мм;

125 метров – труба диаметром 25 мм;

разводку к зданиям заменили на трубу диаметром 25 мм.

При замене труб участка  теплосети существенно снизился  объем теплоносителя,  что позволило снизить расход  угля.

Также  деревянные короба с утеплителем из опила заменены на современные материалы  (утеплитель ISOVER и пленку ПХВ).

Источником водоснабжения котельной является водонапорная башня. Исходная вода используется только для нужд котельной. Предварительная очистка воды не производится.

Отсутствует учет тепловой энергии на источниках и у потребителей, что делает невозможным определить величину фактических тепловых потерь и расходов топлива на выработку 1 Гкал. Учет и регистрация отпуска и потребления тепловой энергии также позволяют:

- осуществлять расчеты за фактически потребленную тепловую энергию;

- осуществлять контроль за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребления;

- осуществлять контроль за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;

- документировать параметры теплоносителя: массу (объем), температуру и давление.

Энергетические обследования муниципальных источников теплоснабжения   проводилось  в  2012  году.

Финансовые показатели деятельности теплоснабжающей организации

| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начисленный доход организации, тыс.руб | 1986,0 | 2001,8 | 2312,2 | 2803,3 |
| Расходы организации, тыс.руб | 3 223,0 | 3542,9 | 3984,1 | 4075,9 |
| Финансовый итог деят-ти предприятия, тыс.руб. | - 1237,0 | -1541,1 | -1671,9 | -1272,4 |
| Тариф на теплоснабжение, руб/Гкал | 5 035,62 | 5219,32 | 6080,25 | 7242,55 |
| Индекс средних тарифов, % |  | 3,6 | 16,5 | 19,1 |

В условиях установленных предельных индексов роста тарифов, формирование себестоимости производства теплоэнергии осуществляется по принципу включения необходимых затрат, таких как: топливо, электроэнергия, заработная плата, транспортные расходы, - и только в пределах нормативных значений, несмотря на ненормативное состояние оборудования теплоснабжающего комплекса. Затраты на проведение ремонтных и регламентных работ включаются по остаточному принципу. Такой подход приводит к ежегодному увеличению фактических затрат на эксплуатацию при практически полном отсутствии средств на ремонтные работы, не говоря уже об инвестиционной деятельности и развитии предприятий.

В фактической себестоимости производства тепловой энергии основную долю занимают затраты на топливо, на оплату труда рабочих с отчислениями, на общехозяйственные расходы. Постоянный перерасход топлива и электроэнергии по причине большого износа оборудования и постоянных некачественных ремонтов вынуждает организацию экономить энергоресурсы, что отрицательно сказывается на качестве оказываемых услуг.

Таким образом, эксплуатационные расходы предприятия в 2014-2017 годах превысили прибыль, а, соответственно, средства на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению основных фондов, развитию системы теплоснабжения у предприятия отсутствуют.

- 1.4. Водоснабжение

Централизованного водоснабжения в населенном пункте нет. Имеется водопровод, к которому подключено здание с размещенными в нем муниципальными учреждениями образования (средняя школа, детский сад) и здравоохранения (ФАП).

Водоснабжение населения  осуществляется от самодельных водозаборных скважин глубиной 10-18 м, с использованием насосов мощностью  250 Вт.

В  2012  году  произведено бурение  3-х скважин на глубину до 30 м для водоснабжения  населения.

В 2017 году по программе «Чистая вода» была установлена станция водоочистки «Гейзер», что позволило обеспечить население чистой питьевой водой.

Водоочистных сооружений на территории поселения нет.

Основными проблемами водоснабжения в населенном пункте поселения является:

- отсутствие достаточной степени очистки воды (в том числе отсутствие обеззараживания воды).

Качество воды поверхностных водных объектов – неудовлетворительное. По данным департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, в 2005 г. вода в р. Обь соответствовала классу качества 3Б – очень загрязненная вода.

Источником водоснабжения котельной является водонапорная башня. Исходная вода используется для нужд котельной.

Источником водоснабжения котельной и пожарного водоснабжения является водонапорная башня. Исходная вода используется только для нужд котельной. Население водой из водонапорной башни не пользуется.  Здание Водонапорной башни брусчатое, год постройки- 1988. На ней установлена ёмкость - 5  м3. Наполнение водой данной ёмкости составляет  -2 м3. Разбор воды из теплосети очень низкий, поэтому в сильные морозы происходит замерзание верхнего слоя воды. Также бывают случаи замерзания воды в узком месте ёмкости.

Ремонт и утепление водонапорной башни  произведён  в  2014  году.

Расход воды для выработки тепловой энергии котельной в 2017 году

| Расход воды для выработки тепловой энергии | Количество, м³ |
| --- | --- |
| На разовое наполнение систем отопления | 7,8 |
| На подпитку трубопроводов и систем отопления | 38,2 |
| Итого воды для выработки тепловой энергии | 46 |

- 2. Цели  и задачи  Программы

Программа комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры Новоникольского сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения тепла, электроэнергии, воды.

В Программе определены основные цели, задачи и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестициях.

Целью Программы является модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и местного бюджета.

Программой предусмотрены следующие направления:

- модернизация и развитие системы электроснабжения;

- модернизация и развитие системы  теплоснабжения;

- модернизация и развитие системы водоснабжения;

- приобретение  коммунальной техники.

Основными задачами Программы являются:

1. Снижение  себестоимости  оказываемых  потребителям  услуг.

2.Решение  проблем  по  замене  физически  изношенного  оборудования  для  повышения  качества   оказываемых  услуг и  обеспечения надежности  снабжения  поселения электро- и теплоэнергией.

3. Оздоровление  и  развитие  коммунальной  инфраструктуры  села.

4. Снижение  эксплуатационных  затрат.

5. Внедрение энергоосберегающих технологий.

6. Повышение энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры.

7. Улучшение условий работы персонала ДЭС и котельной.

8. Улучшение экологической ситуации.

- 9. Обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для потребителей

- 10. Обновление парка коммунальной техники.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы 2018 – 2025 годы

4. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы и его обоснование

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий  Программы  осуществляется муниципальным   заказчиком – координатором Программы – администрацией муниципального образования «Новоникольское сельское поселение».

Прогнозируемые  объемы  финансирования мероприятий Программы.

(тыс.руб)

| Направление | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | 1358,8 | 1038,0 | 230,0 | 3160,0 | 5 786,8 |
| Теплоснабжение | 100 | 600,0 | 2500,0 | 700,0 | 3 900,0 |
| Водоснабжение | - | - | - | - | 0 |
| Приобретение техники |  | 1946,0 | - | 2 000,0 | 3 946,00 |
| Содержание муниципальной собственности | - | - | - | - | 0 |
| Итого: | 1458,8 | 3584,0 | 2 730,0 | 5 860,0 | 13 632,8 |

Предполагаемые источники финансирования Программы:

- средства местного бюджета;

- средства районного бюджета;

- средства областного бюджета.

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий  Программы  осуществляется муниципальным   заказчиком – координатором Программы – Администрацией муниципального образования «Новоникольское  сельское поселение».

Основными источниками финансирования   Программы являются:

- средства районного бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта  бюджета МО «Александровский район» исходя из его возможностей);

- средства местного бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта бюджета  муниципального образования «Новоникольское сельское поселение» исходя из его возможностей).

- Объем  финансирования мероприятий по источникам

| Источник финансирования | Объем средств (тыс.руб.) | Доля средств % |
| --- | --- | --- |
| Бюджет поселения | 1 502,8 | 11 |
| Бюджет района | 12 130,0 | 89 |
| ИТОГО | 13 632,8 | 100% |

- Объём  финансирования  по направлениям  Программы

| Направления программы | Объем средств (тыс.руб.) | Доля средств |
| --- | --- | --- |
| Модернизация и развитие системы электроснабжения | 5 786,8 | 42,4 |
| Модернизация и развитие системы теплоснабжения | 3 900,0 | 28,6 |
| Модернизация и развитие системы водоснабжения | 0 | 0 |
| Коммунальная техника | 3 946,00 | 29,0 |
| Содержание муниципальной собственности | 0 | 0 |
| ИТОГО | 13 632,8 | 100% |

Наибольшая доля затрат приходится раздел программы «Модернизация и развитие системы электроснабжения»- 42,4%. Такое соотношение говорит о высокой степени износа электрооборудования  дизельной   электростанции,  трансформаторных  подстанций  и  линий  электропередач.

5. Основные мероприятия Программы

Основные мероприятия по повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Новоникольского сельского поселения:

- создание комплексной системы учета тепловой энергии и воды;

- гидравлический расчет и регулировка тепловых сетей;

- установка водоочистных сооружений;

МЕРОПРИЯТИЯ

программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Новоникольского сельского поселения  на 2018 – 2020 годы и период  до 2025 года»

Финансирование мероприятий по годам (тыс.руб.)

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры | Наименование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Модернизация и развитие системы электроснабже-ния | 1. Ремонт производственного помещения Дизельной электростанции (ремонт дверей) | РБ | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Приобретение Дизельной электростанции АД – 100 кВт | РБ | 3000,0 | 1000,0 |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  |
|  |  | 3. Замена опор линии электропередач | МБ | 1069,25 | 70,8 | 150,0 | 130,0 | 150,0 | 130,0 | 150,0 | 130,0 | - |
|  |  | 4. Замена электрооборудования на вводах домов жилищного фонда поселения | РБ | 200,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  | 5.Ревизия системы электроснабжения (трансформаторные подстанции и линия электропередач | РБ | 1000,0 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  | 6. Уличное освещение | МБ | 576,0 | 288,0 | 288,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу, в том числе: |  | 5 786,8 | 1358,8 | 1038,0 | 230,0 | 150,0 | 630,0 | 1250,0 | 1130,0 | - |
|  |  | бюджет поселения |  | 1 486,8 | 70,8 | 438,0 | 130,0 | 150,0 | 130,0 | 150,0 | 130,0 | - |
|  |  | бюджет района |  | 4 300,0 | 1000,0 | 600,0 | 100,0 | - | 500,0 | 1100,0 | 1000,0 | - |

Финансирование мероприятий по годам, тыс.руб.

| № п/п |  | Наименование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2 | Модер низация и развитие системы теплосна-бжения | 1. Строительство водонапорной башни. | РБ | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Приобретение водогрейных котлов КВр -0,4 | РБ | 1 300,0 |  | 600,0 |  |  | 350,0 |  |  | 350,0 |
|  |  | 3.Установка оборудования для очистки воды | РБ | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Ремонт наружных сетей теплоснабжения (монтаж запорной арматуры) | РБ | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Разработка схем теплоснабжения | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу, |  | 3 900,0 | 100,0 | 600,0 | 2 500,0 | - | 350,0 | - | - | 350,0 |
|  |  | бюджет поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | бюджет района |  | 3 900,0 | 100,0 | 600,0 | 2 500,0 | - | 350,0 | - | - | 350,0 |
| 3 | Система водоснабжения | 1. Изготовление схем водоснабжения | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу, |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Коммунальная техника | 1. Приобретение трактора МТЗ-82 | РБ | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Ремонт емкости РЖТ-10 (комплект колёс) | РБ | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Приобретение трактора Т-150 (гусеничный) | РБ | 2 000,0 |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |
|  |  | 4. Приобретение тракторного прицепа и комплекта колес |  | 330,0 |  | 330,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Ремонт экскаватора (приобретение колёс) |  | 16,0 |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  | 3946,0 |  | 1 946,0 |  | 2 000,0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | МБ | 16,0 |  | 16,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района | РБ | 3930,0 |  | 1 930,0 |  | 2 000,0 |  |  |  |  |
| 5 | Содержание муниципального имущества | Ремонт здания гаража | рб | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по программе |  | 13 632,80 | 1458,8 | 3584,0 | 2730,0 | 2150,0 | 980,0 | 1250,0 | 1130,0 | 350,0 |
|  |  | бюджет поселения | МБ | 1 502,80 | 358,8 | 454,0 | 130,0 | 150,0 | 130,0 | 150,0 | 130,0 | - |
|  |  | бюджет района |  | 12 130,00 | 1100,0 | 3130,0 | 2600,0 | 2000,0 | 850,0 | 1100,0 | 1000,0 | 350,0 |

- Показатели             реализации Программы

| Общие индикаторы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения,тыс. человек (нач.года) | 284 | 284 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Площадь жил.фонда, тыс.м2 (кон.года) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Обеспеченность жильём, кв.м/чел | 26 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Благоустройство жил.фонда, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроэергией | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Выработка Э/энергии, тыс.кВт | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Потери э/энергии, % | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Полезный отпуск, тыс.кВт | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Протяженность электрических сетей, км. | 7,264 | 7,264 | 7,264 | 7,264 | 7,264 | 7,264 | 7,264 | 7,264 |
| В т.ч. ветхие сети | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля ветхих сетей, % | 69 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход топлива на ДЭС, т | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Выработка т/энергии, тыс.Гкал | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Потери т/энергии, % | 30 | 37 | 17 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Полезный отпуск, тыс.Гкал | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Износ оборудования котельной, % | 58 | 63 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 60 |
| Протяжённость тепловых сетей,км | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| в т.ч ветхие сети | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля ветхих сетей, % | 63 | 88 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход топлива на котельной, т | 220 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Количество единиц коммунальной техники | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| % износа коммунальной техники | 86 | 90 | 94 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |

7. Механизмы реализации  Программы

Механизмы реализации Программы предусматривают нормативное правовое регулирование, административные меры, прямые и непрямые методы бюджетной поддержки, механизмы организационной, правовой и информационной поддержки.

Механизм реализации Программы предполагает:

- организацию управления Программой;

-определение исполнителей программных мероприятий;

- ведение отчетности о ходе исполнения Программы и отдельных мероприятий;

-организацию системы контроля над исполнением Программы и внесения корректировок.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет Администрация Новоникольского  сельского поселения (заказчик).

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

В ходе реализации Программы будут использованы нормативно-правовое регулирование, бюджетная поддержка, организационные и контролирующие меры.

Исполнение мероприятий будет осуществляться на основе договоров подряда с предприятиями, учреждениями и организациями, прошедшими конкурсный отбор и собственными силами предприятий.

8. Механизм мониторинга реализации Программы

Государственный заказчик - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий Программы по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности.

В течение всего периода реализации Программы осуществляется полугодовой и годовой мониторинги реализации Программы

9. Организация  контроля    Программы

Система организации контроля за исполнением Программы:

1. Дума Александровского района, Совет Новоникольского сельского поселения осуществляют выделение и распределение бюджетных ассигнований по видам работ.

2. Финансовый отдел Администрации Александровского района, Администрация Новоникольского сельского поселения осуществляют контроль сроков выполнения мероприятий, расходования  и эффективности  использования выделяемых целевых средств.

3. Администрация поселения осуществляет контроль качества предоставляемых услуг.

Специалисты Администрации поселения в рамках реализации Программы осуществляют следующие функции:

- подготовку проектов нормативных правовых актов по соответствующим проблемам;

- формирование бюджетных заявок на выделение средств из областного и местного бюджетов;

- подготовку предложений по корректировке сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы.